LOT 3

SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 4

DENUMIRE: INSTALATII ELECTRICE J.T.

CANTITATE: F4-Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

MODEL/AN FABRICATIE: 2022-2023

PRODUCATOR/ȚARA:

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. INSTALATII DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT IMPOTRIVA TRASNETULUI |  |  |  |
| Tip paratrasnet: Prevectron (cu amorsare) specifica |  |  |  |
| Raza de protectie(m):100-120 |  |  |  |
| Priza de Pamant cu electrozi verticali OlZn in X, L=2m si platbanda OlZn 40x4mm. |  |  |  |
| Stalp metalic paratrasnet 8m din Otel Galvanizat cu flansa |  |  |  |
| Sufa cupru diametru 10mm, coborare paratrasnet |  |  |  |
| Tija de prelungire paratrasnet H=2m |  |  |  |
| Standarde: CTE SU 8, UNE 21185, NFC 17-102, IEC 61024-1, UNE-EN 50164 sau echivalent |  |  |  |
| 2. INSTALATII DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT -Banda echipotentializare OL-ZN 40x4 -Electrod impamantare Zn, 2 1/2" – Post trafo -Electrod impamantare Zn, 2 1/2" – Paratrasnete -Electrod impamantare Zn, 2 1/2" – Punct de Conexiune -Piesa imbinare cruce -Piesa de separatie pentru banda OL-Zn 40x4 -Tije de captare Aluminiu montaj pe structura, inclinate la 45 grade |  |  |  |
| 3. CABLU SOLAR PV1-F NEGRU SI ROSU |  |  |  |
| Sectiune (mm): 1x6 |  |  |  |
| Conductor: Fire de cupru moale cu staniu, clasa 5, în conformitate cu EN60228 sau echivalent |  |  |  |
| Izolatie: Poliolefină reticulată, cu conținut scăzut de fum, fără halogen (LSZH); |  |  |  |
| Grosimea Izolatiei(mm): 0.7-0.9 |  |  |  |
| Izolație dublă XLPE: Da |  |  |  |
| Izolație interioară XLPE cu coduri de culoare pentru a menține polaritatea corectă |  |  |  |
| Timp de funcționare: 25 de ani |  |  |  |
| Rezistent la expunere UV: Da |  |  |  |
| Tensiune nominală (V): DC 1500 |  |  |  |
| Temperatura ambiantă: -40 până la +90 |  |  |  |
| Standard cablu: PV1-F sau TUV 2PfG 1169 PV1-F sau echivalent |  |  |  |
| 4. CABLU ENERGIE SOLAR, ALU 1500V 180, 240, 300MMP |  |  |  |
| Tensiune nominală (V): DC 1500 Temperatura de scurtcircuit (max. 5s): 250°C Rezistent la expunere UV Constructie: -Conductor de aluminiu clasa 2, conform VDE 0295 (SR EN 60228) sau echivalent - Izolatie de PVC tip DIV 4, conform SR HD 603 sau echivalent - Învelis intern - Manta exterioara de PVC tip DMV 5, conform SR HD 603 sau echivalent Performanta la foc: Propagarea flăcării în conformitate cu EN 60332-1 / IEC 60332-1 sau echivalent; Peformanta mecanica: -Raza minimă de îndoire: 5xdiametrul cablului -Rezistența la impact: AG2 Severitate medie |  |  |  |
| 5. Cablu Energie NYY 2X4mmp Alimentare SCB |  |  |  |
| 6. FIBRA OPTICA MM |  |  |  |
| 7. CONECTORI STANDARD MC4 – SOLARI, SET PV-KST+KBT4/6 |  |  |  |
| 8. ACCESORII: - Folie de avertizare electrica tip Galben, text negru - Tub termocontractibil 40-12 pentru cablu de ALUMINIU - Distantiere PVC pentru cablu Aluminiu -Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpb 3 -Jgheab/tub gofrat Sectiune Ø 25 – DC -Jgheab/tub gofrat Sectiune Ø 50 – DC -Jgheab/tub metalic Sectiune Ø 25 - FOC -Jgheab/tub gofrat Ø 160 – MT -Sistem de prindere: coliere PVC-UV, 250x4, set de 100 -Sistem de prindere: coliere PVC-UV, 300x6, set de 100 -Sistem de prindere: coliere banda OL -Papuc CupAL 300/M12 -Papuc CupAL 240/M12 -Papuc CupAL 185/M12 |  |  |  |
| ALTE CERINȚE |  |  |  |
| Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor: i. Declarație de conformitate ii. Certificat de garanție iii. Lista componentelor livrate iv. Lincente Software de punere in functiune/programare Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului. |  |  |  |
| CERTIFICARE |  |  |  |
| Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu: - SR EN 62271-200 sau echivalent, SR EN 62271-102 sau echivalent, SR EN 62271-202 sau echivalent, IEC 466 sau echivalent, IEC 265/1-83 sau echivalent, IEC 466/87 sau echivalent |  |  |  |
| GARANTIE ȘI POST GARANTIE |  |  |  |
| Termen de garanție: minim 24 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor. Posibilitate extindere garantie. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE |  |  |  |
| Transportul se efectueze la beneficiar, în locația de livrare indicată de beneficiar. Aceste operații vor fi incluse în prețul final al echipamentului |  |  |  |