LOT 4

SPECIFICATIE TEHNICĂ NR. 6
DENUMIRE: STATIE METEO

CANTITATE: CONFORMA LISTA DE CANTITATI
MODEL/AN FABRICATIE: 2022-2023

PRODUCATOR/ȚARA: 
	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
	DA
	NU
	OBSERVATII

	1.CUTIE DE CONEXIUNE STATIE METEO
	
	
	

	Alimentare:100-230V; 16A AC
	
	
	

	Dimensiune(mm): maxim 800x800x350
	
	
	

	Grad de protectie: IP65 sau echivalent
	
	
	

	Sistem de incalzire/racire(W): minim 100
	
	
	

	Putere de alimentare:24V 20A
	
	
	

	UPS 24V, min 7Ah
	
	
	

	Porturi Ethernet: minim 5
	
	
	

	Priza tip F integrate: Da
	
	
	

	Temperatura de operare: -200C  si 550C
	
	
	

	2. STATIE METEO PENTRU MASURA PERFORMANCE RATIO – PR 
	
	
	

	2.1 DATA LOGGER COMPATIBIL SI ECHIPAT PENTRU CONECTAREA SENSORILOR – INCLUS 
	
	
	

	2.2.PIRANOMETRU 
	
	
	

	Gama spectrală(nm): 285-2800
	
	
	

	Timp de răspuns(s): maxim 2
	
	
	

	Radiatie termica la 200 W/m²: maxim 7W/m²

Modificare de temperatura la 5 K/h: maxim 2 W/m²
	
	
	

	Consum propriu la 12 V DC: maxim 150 mW
	
	
	

	Temperatura de operare: -200C  si 800C
	
	
	

	Grad de protectie: IP67 sau echivalent
	
	
	

	Software, Windows sau echivalent: posibilitate pentru configurare, testare și înregistrarea datelor
	
	
	

	2.3. COMPONENTA: SENZOR AMBIENT – INCLUS 
	
	
	

	2.4. COMPONENTA: STATIE METEO COMPACTA – INCLUS 
	
	
	

	Parametri masurati: Temperatura, Umiditate Relativa, Intensitatea, cantitatea si tipul precipitatiilor, Presiune, Directia si viteza vantului
	
	
	

	Consum propriu: maxim 50VA
	
	
	

	Grad de protectie: IP66 sau echivalent
	
	
	

	Standarde: IEC 61724-1:2017 sau echivalent
	
	
	

	2.5 COMPONENTA: SENZOR PANOU – INCLUS 
	
	
	

	3. ALTE CERINTE
	
	
	

	3.1. SISTEME MECANICE DE PRINDERE – INCUS 
	
	
	

	3.2. TABLOU ALIMENTARE COMPLET ECHIPAT – INCLUS 
	
	
	

	ALTE CERINȚE 
Documentele care se transmit de contractant, la livrarea produselor:

i.
Declarație de conformitate

ii.
Certificat de garanție

iii.
Lista componentelor livrate

iv.
Lincente Software de punere in functiune/programare

Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea echipamentelor de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	
	

	CERTIFICARE
	
	
	

	Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piață pe teritoriul României prin prezentarea certificatului de marcaj european (CE Mark) și sau Declarație de conformitate a producătorului cu:

- SR EN 62271-200 sau echivalent, SR EN 62271-102 sau echivalent,  SR EN 62271-202 sau echivalent, IEC 466 sau echivalent, IEC 265/1-83 sau echivalent, IEC 466/87 sau echivalent
	
	
	

	GARANTIE ȘI POST GARANTIE
	
	
	

	Termen de garanție: minim 60 luni de la data de la data semnării Procesului Verbal de Recepție a echipamentelor.

Posibilitate extindere garantie.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE
	
	
	

	Transportul se efectueze la beneficiar, în locația de livrare indicată de beneficiar. Aceste operații vor fi incluse în prețul final al echipamentului
	
	
	


